| TECHNICKÁ SPRÁVA ¦¦ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obsah

# Charakteristika objektu

# Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:			9. triedna ZŠ - Podsadek

Druh stavby:			11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum

Charakter stavby : 		Novostavba

Miesto stavby:			p.č. 1734

Katastrálne územie:		Stará Ľubovňa

Investor:			Mesto Stará Ľubovňa,

Užívateľ stavby:			Mesto Stará Ľubovňa,

Stupeň dokumentácie:		PD pre STAVEBNÉ POVOLENIE a REALIZÁCIU

Zodpovedný projektant:		Ing. Štefan Vilga

Hviezdoslavova 382/18, 059 01 Spišská Belá, 0904 259 847

PD vypracoval:			Ing. Štefan Vilga

Hviezdoslavova 382/18, 059 01 Spišská Belá, 0904 259 847

# Základné kapacitné údaje o stavbe

Zastavaná plocha:							270,90 	m2

Obostavaný priestor:							1897,00m3

Počet nadzemných podlaží:						2

Podlahová plocha:							487,87 	m2

Úžitková plocha:							487,87 	m2

Učebne, kabinety							307,58 	m2

sociálne zariadenia						             32,99	m2

chodby,schodiská							147,30 	m2

# Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej užívanie

Záujmový objekt sa nachádza na mierne svahovitom pozemku v Starej Ľubovni v lokalite  Podsadok a je umiestnený v zastavanom území mesta. Stavba bude realizovaná na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta – v školskom areáli.  Stavebníka  k podaniu návrhu na UR a následne aj stavebné konanie ako aj k užívaniu nehnuteľnosti a priľahlého pozemku oprávňuje vlastnícke právo.

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh novej budovy školy v blízkosti existujúcej. Návrh vychádza z charakteru predmetného objektu, zohľadňujúci požiadavky stavebníka. Nový objekt bude pozostávať z dvoch nadzemných podlaží a hlavný vstup bude orientovaný k prístupovej asfaltovej pešej komunikácii, ktorá vedie k jestvujúcej škole.

Novovytvorené miestnosti budú slúžiť na zvýšenie kapacity školy, nakoľko súčasná škola kapacitne nepostačuje pokryť veľké množstvo žiakov. Prvé nadzemné podlažie tvoria      4 triedy, sociálne zariadenia a schodisko na poschodie. Druhé nadzemné podlažie tvorí 5 tried a chodba so schodiskom.

Na predmetný pozemok  sú privedené všetky inžinierske siete. Novostavba bude napojená na existujúce prípojky IS pre jestvujúcu budovu školy

# Charakter územia stavby, popis staveniska

Popis jestvujúcej stavby

Základná škola v Podsadku – Stará Ľubovňa sa nachádza v okrajovej časti mesta popri miestnej komunikácii vytvárajúcej prirodzené námestie na križovatke ulíc. Areál základnej školy je z pravej ohraničený miestnou komunikáciou, ktorá pokračuje až ku rómskej osade. Zo západnej strany je areál školy ohraničený jestvujúcimi súkromnými pozemkami a potokom, zo severnej strany školský areál susedí taktiež so súkromnými pozemkami, na ktorých pokračuje uličná zástavba rodinných domov. Objekt existujúcej základnej školy je komplex prízemných budov so sedlovými, resp. pultovými strechami, ktoré boli realizované postupne v priebehu uplynulého storočia. Ústredným objektom základnej školy je pôvodný objekt postavený začiatkom storočia ako pôvodná cirkevná škola. K nemu sa v neskoršom období dostavali ďalšie krídla budovy, ktoré postupne plnili funkciu kmeňových učební školy a v období 60. a 70. rokov uplynulého storočia boli dostavané posledné objekty riaditeľstva školy, spojovacej chodby a hygienických zariadení.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie prebehli úpravy strešnej krytiny a zastrešenia celej budovy, ako aj plynofikácia kotolne nachádzajúcej sa v suteréne objektu riaditeľstva školy.

Pozemok pre výstavbu sa nachádza na parcelách CKN 1733 a CKN 1734 v katastrálnom území mesta Stará Ľubovňa. Má skoro rovinatý charakter s miernym spádom od miestnej komunikácie smerom ku potoku. V danej lokalite sú vedené tieto inžinierske siete: okolo juhovýchodnej strany areálu je vedený verejný vodovod, verejná kanalizácia DN 250 a STL verejný plynovod smerujúci do severnej časti Podsadku. Okolo oplotenia prebieha aj jestvujúce elektrické vzdušné vedenie, ktoré je napájané z jestvujúceho stĺpa trafostanice. Krížom cez dvor školského areálu je vedené elektrické VN vedenie, ktoré obmedzuje potenciálne zámery investora na tejto ploche svojím ochranným pásmom 10 m na obidve strany od krajných vodičov.

Jestvujúci areál základnej školy je napojený z týchto verejných sietí nasledovne:

- vodovodná prípojka cez jestvujúcu vodomernú šachtu,

- odkanalizovanie areálu školy od splaškových, ako aj dažďových vôd do novovybudovanej kanalizačnej siete, ktorá obchádza areál zo severozápadnej strany,

- napojenie na elektrickú energiu je vedené z jestvujúceho eletrického stĺpa zvedením NN káblovou prípojkou až po hlavné meranie v objekte jestvujúcej základnej školy,

- plynovodná NTL prípojka od jestvujúceho hlavného uzáveru plynu s regulátorom tlaku plynu umiestneného vedľa oplotenia areálu pri miestnej komunikácii a odtiaľ krížom cez záujmové územie do objektu riaditeľstva školy, v ktorom sa nachádza plynová kotolňa.

# Vplyv stavby na okolitú zástavbu a životné prostredie

Je možné predpokladať, že využívanie nových priestorov stavby na navrhované účely, nebude negatívne ovplyvňovať okolitú zástavbu.

Z hľadiska prevádzaných stavebných úprav je možné konštatovať, že ich realizácia nebude mať negatívny dopad na životné prostredie.

# Klimatické podmienky

Stavba sa nachádza v nadmorskej výške 328 m.n.m. Snehová oblasť III, veterná oblasť - III.

# Prehľad východiskových podkladov

Pri spracúvaní projektovej dokumentácie boli použité:

- Fotodokumentácia pozemku

- Výpis z katastrálnej mapy a katastra nehnuteľností

- Zámer stavebníka

- Konzultácie so stavebníkom a zhotoviteľom stavby

- Súvisiace normy STN

# Stavebno-technická časť – HSV

# Zemné práce a výkopy

Terén, kde bude postavený projektovaný stavebný objekt, je prevažne rovinatý a preto zemné práce pozostávajú z odstránenia krovín a humusu v hrúbke 100 mm po celej ploche staveniska. Zemina bude vyvezená na skládku. Táto zemina bude spätne použitá na terénne úpravy okolia objektu a na zásypy. Na pozemku sa nachádzajú základové konštrukcie pôvodnej žumpy. Časť týchto základových pásov bude využitá pri výstavbe novej budovy. Menšia časť betónových základov bude odstránená.

Po ukončení terénnych prác a búracích prác budú mechanizovane vyhĺbené výkopy stavebných jám pre základové pätky a stavebné ryhy pre základové pásy. Výkopy budú realizované do hĺbky minimálne 1000 mm od úrovne terénu. Dočistenie jamy prevádzať ručne. Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou.

# Základy

Existujúce základové konštrukcie, ktoré budú opätovne využívané, je potrebné očistiť.

Do stavebných jám nových základových konštrukcií, vyhĺbených pri zemných prácach, bude nasypaný štrk a následne zhutnený. Pod základové pätky a pásy bude realizované štrkové lôžko hrúbky 100mm a pod základovými pásmi bude násyp hrúbky 100mm. Priestor medzi základovými pásmi a pätkami zasypať vrstvou štrku s hrúbkou 150mm.

Novovybudované základové pásy a pätky budú od úrovne základovej škáry po úroveň terénu realizované z prostého betónu triedy C 16/20. Na monolitické základové konštrukcie budú osadené debniace tvárnice Premac DT 30 (š300xd500xv250mm) vyplnené betónovou zmesou.

# Stavebná sústava objektu

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je návrh dvojpodlažnej budovy o pôdorysných rozmeroch 21,00m x 18,00m.

Nový objekt pozostáva zo 20 kusov modulov, každé podlažie z 10 kusov. Svetlá výška všetkých miestností je 3000mm.  Tieto moduly sú vopred vyhotovené a na mieste stavby sa pomocou spojovacích prvkov vzájomné spájajú, čím vytvoria jeden ucelený objekt.

# Nosné konštrukcie

Nosnou konštrukciou objektu je oceľový skelet kontajnerového typu zateplený vo zvislých stenách, podlahe a strope (streche) minerálnou vatou. Každý modul zostavy má vlastnú nosnú oceľovú konštrukciu, ktorá je staticky navrhnutá ako samostatná jednotka prenášajúca zaťaženie z konštrukcie strechy a podlahy do rohov stĺpov a následne prostredníctvom základovej konštrukcie do podložia.

Obvodové steny sú hrúbky 250mm a tvorí ich tepelná izolácia na báze minerálnej vlny hr. 220mm uložená medzi oceľové nosníky z exteriéru opláštené trapézovým pozinkovaným plechom T8 s hrúbkou 0,5mm, lakovaný vo farbách RAL. Z interiérovej strany sú na oceľové nosníky priskrutkované sadrokartónové dosky hr.12,5mm v dvoch vrstvách.

# Strešná konštrukcia

Budova ako celok má navrhovanú valbovú strešnú konštrukciu, ktorú je nutné dodatočne zhotoviť na kontajnerových moduloch. Navrhované zastrešenie počíta so sklonom strechy 25 o,. Konštrukčne je krov riešený ako drevená väznicová sústava. Krokvy prierezu sú uložené na pomurnici a na stredovej väznici . Stredová väznica je uložená na drevených stĺpikoch, ktoré sú kotvené do spodného roznášacieho trámu uloženého na kontajnerových moduloch. Pomurnice budú ukladané na ŽB veniec murovanej časti a kotvené k nemu pomocou závitových tyčí  a do oceľových kotiev pripravených na moduloch montovanej časti.  Väzný trám, do ktorého budú kotvené stĺpiky krovu, bude kotvený k modulom montovanej novostavby. Prenášanie normálových síl v konštrukcii krovu zabezpečujú klieštiny prichytávané na krokvy z obidvoch strán.

Medzi krokvy a klieštiny sa nemusia vložiť tepelnoizolačné pásy z mierálnej vlny, nakoľko sa neuvažuje so sprístupnením a ani prípadným ďalším využitím pôjdu. Strešný plášť tvorí ľahká plechová krytina s lakolplastovou povrchovou, prichytávaná na laty prierezu 50x40mm.

Vzhľadom na etapizáciu stavby, budú napriek uvažovanej dostavbe strechy jednotlivé moduly schopné odvádzať dočasne zrážkovú vodu aj sami bez tejto valbovej strechy.

Strešnú konštrukciu kontajnerových modulov objektu tvorí sústava plochých striech s krytinou z pozinkovaného trapézového plechu T35 hr.0,5 mm. Každý modul druhého nadzemného podlažia je realizovaný s vlastnou strechou zabezpečujúcou odvod dažďovej vody. Z priečne uložených modulov je odvod vody realizovaný cez otvory umiestnené v rohoch modulov orientovaných do exteriéru. Voda z rohov je odvádzaná prostredníctvom plastových zvodov s priemerom 50mm umiestnených v rohoch modulov do exteriéru. Z pozdĺžne uložených chodbových modulov je voda odvádzaná cez otvory v rohoch do plastových zvodov s priemerom 50mm, umiestnených v každom rohu modulu. Plastové zvody sú napojené na zberné potrubie umiestnené v základovom páse.

Aby nedochádzalo k zatekaniu dažďovej vody do spojov jednotlivých modulov, sú tieto spoje oplechované pozinkovaným plechom.

# Schodisko

V projektovanom objekte bude dvojramenné oceľové schodisko s medzipodestou. Jeho konštrukcia bude pozostávať z oceľových nosníkov profilu U 140. Jeden schodiskový nosník sa zostaví z dvoch profilov U140, otočených smerom k sebe tak, aby vytvorili uzavretú krabicu. Na oceľové ramena sú navarene oceľové schodnice. Oceľové schodisko bude realizované v samostatnom module. Z hľadiska protipožiarneho riešenia je nutné vyhotoviť ešte jedno vonkajšie oceľové jednoramenné únikové schodisko z 2. NP do vonkajšieho terénu.

# Nenosné (deliace) konštrukcie

Delenie priestorov v jednotlivých moduloch je prevádzané ľahkými  priečkami hrúbky 90 mm. Tieto priečky sa skladajú z oceľových profilov šírky 50mm, na ktoré sú priskrutkované sadrokartónové dosky hr.12,5mm v dvoch vrstvách.. Medzi oceľové profily priečok je vkladaná izolácia z minerálnej vlny hr. 50 mm.

# Stavebno-technická časť – PSV

# Izolácie

Hydroizolácia

Hydroizoláciu spodnej stavby tvoria asfaltové pásy ukladané na základové pásy a pätky v miestach uloženia jednotlivých modulov haly. Spoje izolačných pásov budú prekryté v šírke 150mm a vzájomne spojené natavením. Podklad pod izoláciu musí byť hladký a zbavený ne

istôt  .

Tepelná izolácia

Celý objekt je izolovaný tepelnou izoláciou KNAUFINSULATION Classic 040 vyrobenej z minerálnych sklenených vlákien na báze ECOSE Technology so súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,040 W/m.K s triedou reakcie na oheň A1, ktorá je vkladaná do oceľovej konštrukcie steny, podlahy a stropu. Obvodové steny realizované s hrúbkou tepelnej izolácie 220mm, strop s hrúbkou izolácie 250mm a podlaha 150mm.

# Povrchové úpravy

Vnútornú povrchovú úpravu stien a stropov tvoria Sadrokartónové dosky hr. 12,5mm priskrutkované k oceľovým nosníkom stien. Jednotlivé vrstvy sadrokartónových dosák budú montované tak, aby vrchná vrstva prekryla spoje spodnej vrstvy dosák. Miesta spojov a kotvenia sadrokartónu je potrebné prekryť výstužnou mriežkou, vytmeliť sadrou a dokonale prebrúsiť. Steny a strop budú natreté hygienicky nezávadnou interiérovou farbou.

# Podlahy

Vo všetkých miestnostiach objektu bude realizovaná podlahová krytina z PVC navrhnutá do priestorov s vyšším nárokom na mechanickú odolnosť.

# Výplne otvorov

Na vyplnenie okenných otvorov v obvodových stenách budú požité plastové okná bielej farby  s izolačným dvojsklom (4-16-4), výplň argón. Hodnota pre súčiniteľ prestupu tepla  U je 1,1 W/(m2K). Hlavné vstupné dvere budú dvojkrídlové, otočné,  plastové, bielej farby z  ½  zasklené izolačným dvojsklom. Vedľajšie vstupné dvere budú jednokrídlové, plastové, bielej farby z  ½ zasklené izolačným dvojsklom. Interiérové  dvere voštinové.

# TZB

# Zásobovanie studenou vodou

Objekt je zásobovaný pitnou vodou z prípojky, ktorá bude realizovaná od súčasnej budovy školy k sanitárnym modulom novostavby, kde sú miestnosti vyžadujúce zásobovanie pitnou vodou. V priestoroch novostavby budú vodou zásobované moduly so sanitárnym zariadením a v každej triede bude prívod vody pre umývadlo. Vnútorné rozvody vody budú riešené dodávateľom modulového systému. Pri prestupe cez stavebné konštrukcie je potrubie chránené chráničkou o jednu DN väčšou ako je potrubie.

# Zásobovanie teplou vodou

Teplá voda sa bude pripravovať priamo v objekte. Príprava teplej úžitkovej vody je riešená pomocou elektrického závesného ohrievača s objemom 150 litrov a bude zásobovať iba sociálne zariadenia. Na zníženie tepelných strát vedením je potrubie chránené izoláciou IZOFLEX. TUV v triedach je zabezpečená elektrickým prietokovým ohrievačom pod unývadlom v každej triede

# Odvádzanie splaškových vôd

Novostavba bude na kanalizáciu napojená  v miestnostiach so sanitárnym zariadením.. Vnútorné rozvody kanalizácie budú riešené dodávateľom modulového systému. Pri prestupe cez stavebné konštrukcie je potrubie chránené chráničkou o jednu DN väčšou ako je potrubie.

Splašková kanalizácia odvádza odpadové vody cez ležaté zvodné potrubie napojené na novovybudovanú kanalizačnú prípojku.

# Vykurovanie

Vykurovanie novostavby je zabezpečené prostredníctvom elektrických vykurovacích konvektorov so zabudovaným elektronickým termostatom, ktoré sú umiestnené v každej miestnosti.

# Vetranie

Konštrukcie tvoriace obvodový plášť objektu sú riešené ako difúzne uzatvorené. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť minimálnu požadovanú intenzitu výmeny vzduchu, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodných pár v miestach s nižšou povrchovou teplotou a  ak následnému nežiaducemu vzniku plesní.

Vo všetkých vnútorných priestoroch bytových a nebytových budov je priemerná hodnota nN = 0,5 1/h (podľa STN 73 0540-2) kritériom minimálnej výmeny vzduchu, ak hygienické predpisy a prevádzkové podmienky nevyžadujú iné hodnoty .